项目报告

老年人与儿童单人电动智能车 AI 视觉控制模块

完整正文版本：项目背景、系统架构、感知算法、训练评估部署与后续工作

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目角色 | A - 感知算法负责人 |
| 部署平台 | Raspberry Pi 5 + Raspberry Pi Camera Rev 1.3 CSI 摄像头 |
| 核心链路 | Picamera2 抓帧 -> 四模型感知流水线 -> PerceptionOutput -> 决策与串口控制 |
| 当前文档状态 | 已完成第 1-5 章正式正文，并加入系统架构流程图 |

报告结构与页幅规划

| 页码 | 主要章节 | 写作目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景与目标 | 说明应用场景、目标用户、安全需求和模块边界。 |
| 2 | 系统总体架构 | 说明摄像头、感知流水线、融合输出、决策引擎和串口控制之间的关系。 |
| 3 | 感知算法模块设计 | 展开四个模型子模块、统一输出契约和模型登记机制。 |
| 4 | 训练、评估与部署 | 总结数据集处理、YOLO 训练、评估结果和树莓派部署流程。 |
| 5 | 测试、局限与后续工作 | 说明 smoke test、实时画面验证、已知限制和下一步联调计划。 |

1. 项目背景与目标

随着低速电动代步工具在校园、社区和园区等封闭或半开放场景中的使用增多，面向老年人与儿童的安全辅助驾驶需求逐渐突出。与普通成年人相比，老年人与儿童在反应速度、环境判断、紧急避让和车辆控制稳定性方面更容易受到道路状况影响，因此智能车不能只依赖人工操作，还需要具备基础的环境感知、风险提示和安全保护能力。本项目面向单人低速电动智能车，重点研究如何利用轻量级视觉模型在树莓派端实现实时道路感知，并为后续控制逻辑提供结构化输入。

项目的运行场景被限定在低速人行道或类似道路环境中，目标不是实现复杂开放道路自动驾驶，而是在有限场景下提供可靠的 AI 辅助能力。视觉模块需要识别行人、车辆、非机动车、路障、红绿灯、人行道区域以及坑洞和马路牙子等风险元素，并将这些结果统一转换为控制模块可以消费的 `PerceptionOutput`。控制模块再根据感知结果决定减速、转向、停车或保持通行。这样的分工可以降低系统复杂度，也便于不同成员分别开发感知算法、决策逻辑和底层执行接口。

1.1 用户需求与安全约束

本项目的目标用户是老年人和儿童，因此系统设计首先考虑安全性和可解释性。智能车应当在检测到前方行人、车辆、路障、坑洞或马路牙子时及时降低速度或触发制动；在识别到红灯或黄灯时，应为控制模块提供停车依据；在视觉链路异常、通信中断或控制命令超时时，底层控制板必须能够进入安全停车状态。视觉识别结果不是直接驱动车辆的最终命令，而是作为决策引擎的输入，由决策层结合规则和安全阈值生成速度、转向和制动指令。

安全优先：识别失败、串口中断或命令超时都应进入保守控制状态。

低速场景：系统面向人行道、园区道路等低速环境，不覆盖高速开放道路。

人工接管：AI 辅助驾驶不替代人工安全责任，系统应保留人工接管和急停空间。

可部署性：模型必须能在 Raspberry Pi 5 上加载并完成实时或准实时推理。

1.2 项目目标

围绕上述需求，本项目将目标拆分为感知、融合、决策接口和部署验证四个层次。感知层负责从摄像头画面中识别关键交通与道路元素；融合层负责把多个模型的输出整理成统一结构；接口层负责保证感知结果能够稳定传递给控制模块；部署层则负责证明这些程序可以在树莓派 5 与 Raspberry Pi Camera Rev 1.3 的真实硬件组合上运行。

建立完整的树莓派端视觉输入链路，支持 Picamera2 采集 CSI 摄像头画面。

训练并接入四类轻量级 YOLO 模型，包括目标检测、红绿灯识别、人行道区域识别和危险路况识别。

设计统一的 `PerceptionOutput` 数据契约，保证感知输出可序列化、可验证、可被控制模块消费。

提供 smoke test、实时可视化工具和部署指南，使模型替换后能够快速验收。

1.3 模块边界

从工程边界看，A 角色主要负责感知算法模块，包括数据集整理、模型训练、模型登记、推理后端、结果融合和树莓派端可视化验证。车辆运动控制、底层电机驱动和真实串口控制策略由控制逻辑与硬件接口模块负责。这样的边界划分可以保证报告重点清晰：本文主要说明 AI 视觉模块如何形成稳定输入，并说明它如何与后续控制链路衔接。

2. 系统总体架构

系统总体架构采用分层流水线设计。最前端是 Raspberry Pi Camera Rev 1.3，通过 CSI 排线连接到 Raspberry Pi 5，并由 Picamera2 进行抓帧。摄像头帧进入统一的 `CameraSource` 抽象层后，被传递给 `PerceptionPipeline`。在感知流水线内部，图像首先经过基础预处理，然后分别送入目标检测、红绿灯、人行道分割和危险路况检测四个子模块。各子模块输出经过统一后处理后进入融合模块，最终形成 `PerceptionOutput`。

`PerceptionOutput` 是感知模块与控制模块之间最重要的接口。它包含时间戳、人行道区域、目标列表、红绿灯状态和危险路况信息。控制模块不需要关心每个 YOLO 模型的原始输出格式，只需要读取统一字段即可完成规则判断。例如，当目标列表中出现高置信度行人或车辆时，决策引擎可以降低速度；当危险路况字段中出现坑洞或马路牙子时，可以触发更保守的制动策略。

图 1  系统总体架构与运行数据流

2.1 分层架构说明

| 层级 | 主要职责 | 当前实现 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头输入层 | 采集实时道路图像，并统一输出 OpenCV BGR 帧。 | Raspberry Pi Camera Rev 1.3 + Picamera2；USB 摄像头可用 OpenCV 后端。 |
| 预处理层 | 完成输入尺寸、颜色通道和坐标映射等基础处理。 | `perception/preprocessing.py` 与 pipeline 内部预处理逻辑。 |
| 模型推理层 | 加载 YOLO 权重并输出各任务的原始检测或分割结果。 | `perception/model_inference/` 与各 provider。 |
| 结果融合层 | 把多个子模块结果合并为完整感知输出。 | `perception/fusion.py`。 |
| 运行时契约层 | 定义可序列化的数据结构，供控制模块读取。 | `perception/runtime.py` 中的 `PerceptionOutput`。 |
| 决策与串口层 | 根据感知结果生成速度、转向、制动命令并发送到底层板。 | `control/decision.py` 与 `SerialCommandSender`。 |

2.2 数据流与控制流

系统的数据流从摄像头开始，最终到达底层控制板。控制流则从决策层返回到底层执行接口，两者通过统一的数据契约连接。为了避免模块之间互相依赖过深，感知模块只负责报告环境状态，不直接决定电机输出；决策模块只消费结构化结果，不需要知道模型训练数据和推理细节。

摄像头采集当前帧，`CameraSource` 负责适配 Picamera2 或 OpenCV。

`PerceptionPipeline` 调用四个模型 provider，获得 objects、traffic light、laneseg 和 hazard 结果。

`fusion.py` 按阈值和覆盖规则合并结果，生成完整 `PerceptionOutput`。

`DecisionEngine` 读取感知结果，输出 `ControlCommand`。

串口发送层将控制命令编码为带 CRC 的 ASCII CMD 帧，发送给底层控制板。

2.3 架构设计特点

模块解耦：模型训练、模型推理、输出融合、决策控制分别位于不同模块，便于协作开发。

可替换模型：模型文件通过 manifest 登记，替换权重后可通过 smoke test 验证。

可视化验收：`run_perception_live_view.py` 可以在 VNC 中显示实时画面、识别框和类别标签。

安全保守：真实串口前先使用 `--mock-serial` 验证真实摄像头和真实模型链路。

当前部署入口说明 `control/app.py --mock-serial` 会使用真实摄像头、真实四模型感知流水线和 mock 串口，是接入控制板之前最重要的联调入口。`deploy/run.py` 在 `runtime.mock_mode: true` 时使用 mock perception，适合服务启动检查，但不能证明真实视觉模型已经运行。

3. 感知算法模块设计

感知算法模块是本项目中由 A 角色负责的核心部分，其任务是把摄像头采集到的道路图像转换为控制模块能够直接使用的结构化环境信息。为了兼顾识别类别的完整性、模型维护的清晰性和树莓派端推理效率，当前方案没有把所有任务压缩到一个超大模型中，而是采用四个相对独立的轻量级 YOLO 模型子模块：目标检测、红绿灯识别、人行道区域识别和危险路况识别。每个子模块专注于一种感知任务，最后由融合层统一整理成 `PerceptionOutput`。

这种设计的好处是模块边界清楚：如果后续某一类识别效果不足，例如红绿灯小目标召回率不够或危险路况样本不足，可以只更新对应模型和 manifest，而不必重新训练全部任务。同时，控制模块只依赖统一输出契约，不需要理解不同 YOLO 模型的类别编号、后处理阈值或原始输出格式。

| 子模块 | 当前输出 | 在系统中的作用 |
| --- | --- | --- |
| 目标检测 | pedestrian, bicycle, car, scooter, roadblock | 识别前方动态或静态障碍物，为避障、减速和停车规则提供依据。 |
| 红绿灯识别 | red, yellow, green | 为路口或人行区域的启停逻辑提供状态输入。 |
| 人行道区域识别 | LaneSeg(mask_id=1) | 辅助判断可通行区域或人行道区域，为后续路径保持提供基础。 |
| 危险路况识别 | pothole, curb | 识别坑洞和马路牙子等可能触发制动或低速绕行的风险元素。 |

3.1 四个模型子模块

目标检测模型负责识别行人、车辆、非机动车和路障等实体目标。当前默认模型为 objects combined v3，类别包括 `pedestrian`、`bicycle`、`car`、`scooter` 和 `roadblock`。这些类别都属于控制模块必须重点关注的障碍物或交通参与者，其中行人和车辆通常对应更高的避让优先级，路障则更多影响路径选择和通行判断。

红绿灯识别模型负责输出 `red`、`yellow` 和 `green` 三类状态。它的输出既可以用于实时画面显示，也可以作为决策层进行启停控制的依据。当前模型保留 `unknown` 作为运行时兼容状态，但训练类别聚焦于红、黄、绿三种最常见状态，避免在阶段验收中过度扩展类别导致训练数据不足。

人行道区域识别采用 YOLO segmentation 模型。考虑到当前控制模块尚未使用完整像素级 mask，pipeline 目前将分割结果转换为较轻量的 `LaneSeg(mask_id=1, conf=...)` 表示，并在可视化工具中通过 bbox 或状态文本进行展示。后续如果要实现更细粒度的路径规划，可以在保持 `LaneSeg` 字段兼容的基础上扩展 mask 传递方式。

危险路况模型当前只保留 `pothole` 和 `curb` 两类。这里需要特别说明：项目现阶段不单独训练 `water` 或“水坑”类别，积水坑、湿坑或类似地面坑洞统一按 `pothole` 处理。这样做可以减少类别边界不清造成的误标问题，也符合当前阶段“先保证可用性和效率”的开发策略。

3.2 默认 Manifest 与模型文件

所有模型都通过 manifest 进行登记。manifest 文件记录模型任务类型、类别映射、权重文件路径、训练或评估指标等信息。推理代码不直接写死某个 `.pt` 路径，而是通过默认 manifest 加载对应模型。这样可以让模型替换、版本回滚和树莓派部署更加可控。

| 任务 | 默认 manifest | 默认权重 |
| --- | --- | --- |
| Objects | smartcart_objects_yolov8n_combined_v3_pt_v1.manifest.json | smartcart_objects_yolov8n_combined_v3_pt_v1.pt |
| Traffic light | smartcart_traffic_light_yolov8n_combined_v2_pt_v1.manifest.json | smartcart_traffic_light_yolov8n_combined_v2_pt_v1.pt |
| LaneSeg | smartcart_laneseg_yolov8n_seg_roboflow_pt_v1.manifest.json | smartcart_laneseg_yolov8n_seg_roboflow_pt_v1.pt |
| Hazard | smartcart_hazard_yolov8n_roboflow_pt_v1.manifest.json | smartcart_hazard_yolov8n_roboflow_pt_v1.pt |

默认入口集中在 `perception/camera_pipeline.py` 中，包括 `DEFAULT_OBJECTS_MANIFEST`、`DEFAULT_TRAFFIC_LIGHT_MANIFEST`、`DEFAULT_LANESEG_MANIFEST` 和 `DEFAULT_HAZARD_MANIFEST`。每次替换模型后，都应先运行 `tools/run_perception_pipeline_smoke.py`，确认模型加载、推理后处理、融合、JSON 序列化和 schema 校验全部通过。

3.3 类别设计与小类归并原则

本项目采用“识别小类、控制时再归并大类”的思路。也就是说，模型尽量输出具体类别，例如 `bicycle`、`scooter`、`roadblock`，而不是只输出笼统的 `object` 或 `obstacle`。这样做可以保留更多场景信息，使控制模块后续能够根据不同类别设置不同的安全距离、速度阈值和绕行策略。

| 模型输出小类 | 可归入的控制语义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pedestrian | high_priority_obstacle | 行人优先级最高，通常需要减速或停车。 |
| car | vehicle_obstacle | 车辆体积大，需提前避让或停车。 |
| bicycle / scooter | moving_obstacle | 非机动车可能移动，需要结合距离和方向保守处理。 |
| roadblock | static_obstacle | 路障通常影响路径选择，可触发绕行或停车。 |
| pothole / curb | road_hazard | 地面风险元素，可触发低速通过、绕行或制动策略。 |

这种类别设计也便于后续扩展。例如未来如果采集到更多轮椅、婴儿车、动物或台阶数据，可以新增具体小类，再由控制模块决定这些小类属于高优先级障碍物、静态障碍物还是危险路况。

3.4 结果融合逻辑

四个模型的输出并不是直接拼接给控制模块，而是先进入融合层。融合层的主要作用包括：过滤低置信度结果、限制目标数量、处理子模块覆盖关系、补齐空字段，并保证输出结构始终满足 `PerceptionOutput` 契约。这样即使某一帧没有检测到红绿灯或危险路况，输出中也会明确给出 `traffic_light: null` 或 `hazard: null`，而不是缺少字段。

目标检测结果以列表形式保存，每个目标包含 `cls`、`bbox` 和 `conf`。

红绿灯结果以单个状态块保存，包含 `state`、`conf` 和可选 `bbox`。

人行道区域以 `LaneSeg` 保存，当前主要包含 `mask_id`、`conf` 和可选 `bbox`。

危险路况结果以单个 hazard 块保存，包含 `type`、`conf` 和可选 `bbox`。

融合后的输出具有稳定结构，这一点对控制模块非常重要。控制模块不需要判断某个键是否存在，只需要判断字段值是否为 `null` 或列表是否为空即可。这样的接口设计减少了运行时异常，也便于单元测试和 smoke test 固定回归行为。

3.5 PerceptionOutput 契约

`PerceptionOutput` 是感知模块的最终产物，也是感知与控制之间的核心边界。它在 `perception/runtime.py` 中定义，可以转换为字典或 JSON，便于日志记录、测试回放和跨模块传输。当前契约包含五个顶层字段：`timestamp`、`laneseg`、`objects`、`traffic_light` 和 `hazard`。

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| timestamp | float | 当前帧处理时间，用于日志、同步和后续时序判断。 |
| laneseg | LaneSeg 或 null | 人行道或可通行区域识别结果。 |
| objects | ObjectBBox[] | 行人、车辆、非机动车、路障等目标列表。 |
| traffic_light | TrafficLight 或 null | 红绿灯状态识别结果。 |
| hazard | Hazard 或 null | 坑洞、马路牙子等危险路况结果。 |

接口稳定性的意义 控制模块只依赖 `PerceptionOutput`，不依赖具体模型或数据集版本。因此后续替换 objects、traffic light、laneseg 或 hazard 模型时，只要输出契约不变，控制逻辑就不需要大规模重写。

4. 训练、评估与部署

感知模块的工程闭环包括数据集整理、模型训练、模型登记、离线评估、树莓派部署和端到端 smoke test。为了保证模型不是只在训练脚本中可用，而是真正能够进入车辆运行链路，本项目将每个模型都固定为“数据源 + 训练配置 + manifest + 权重文件 + 评估报告 + smoke 命令”的组合。这样后续无论是替换新权重，还是在 Raspberry Pi 5 上重新部署，都可以按照同一套流程验收。

4.1 数据集来源与整理

训练数据主要存放在 `data/external/` 目录下，来源包括 Roboflow Universe 下载的数据集、人工补充的相似样本以及对误识别样本进行修标注后回流的数据。不同任务的数据先保持独立，经过审计、类别映射和重新划分后再形成当前训练使用的 split 目录。这样既能追踪原始来源，也能避免直接修改下载数据导致版本不可复现。

| 任务 | 当前训练数据 | 主要类别 | 整理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标检测 | `data/external/objects_combined_v3_split` | pedestrian, bicycle, car, scooter, roadblock | 合并行人、车辆、自行车、电动车、路障数据，并同步修正 scooter 相关标注。 |
| 红绿灯识别 | `data/external/traffic_light_combined_v2_split` | red, yellow, green | 在 Roboflow 红绿灯数据基础上补充小目标、远距离和低对比度样本。 |
| 人行道识别 | `data/external/roboflow_sidewalk_v1_split` | sidewalk | 按分割任务训练，运行时映射为 `LaneSeg(mask_id=1)`。 |
| 危险路况识别 | `data/external/roboflow_hazard_v1_split` | pothole, curb | 合并 pothole 和 curb 数据，水坑或积水坑洞不新增类别，统一按 pothole 处理。 |

数据进入训练流程前会先进行 YOLO 格式审计，检查 `data.yaml`、图片与 label 是否对应、类别索引是否越界、空标签是否合理，以及 train/valid/test 是否完整。当原始数据缺少 valid 或 test 时，项目使用 split 脚本重新划分，避免评估集与训练集混用。

`tools/audit_yolo_dataset.py`：审计 YOLO 数据集结构和标签合法性。

`tools/split_yolo_dataset.py`：在缺少 valid/test 时重新切分数据。

`tools/merge_objects_yolo_datasets.py` 与 `tools/merge_hazard_yolo_datasets.py`：把多个来源合并成统一训练源。

4.2 YOLO 训练流程

四个感知任务均采用 Ultralytics YOLO 训练入口。目标检测、红绿灯和危险路况使用 YOLOv8n 检测模型，人行道使用 YOLOv8n-seg 分割模型。正式训练前先进行 3 epoch 左右的 smoke test，用于确认数据集路径、类别数量、依赖环境和输出目录可以跑通；smoke test 正常后再进行 50 epoch 正式训练。

| 任务 | 训练入口 | 训练配置 | 模型类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标检测 | `tools/train_object_detection_yolo.py` | `models/training/object_detection_yolo_v3.yaml` | YOLOv8n detection |
| 红绿灯 | `tools/train_traffic_light_yolo.py` | `models/training/traffic_light_yolo_v2.yaml` | YOLOv8n detection |
| 人行道 | `tools/train_laneseg_yolo.py` | `models/training/laneseg_yolo_v1.yaml` | YOLOv8n segmentation |
| 危险路况 | `tools/train_hazard_yolo.py` | `models/training/hazard_yolo_v1.yaml` | YOLOv8n detection |

训练流程原则 训练入口只负责启动训练和保存产物，模型是否可以交付还必须经过 manifest 登记、独立评估和统一 pipeline smoke test。这样可以避免“训练成功但推理链路不可用”的问题。

4.3 模型登记与权重管理

训练完成后，最佳权重 `best.pt` 不直接在代码中硬编码使用，而是复制到 `models/weights/` 并通过登记脚本生成 manifest。manifest 记录模型 ID、任务类型、类别映射、权重路径、文件大小、sha256 校验值和训练指标。运行时只读取 manifest，因此可以清楚地区分当前部署模型、旧版模型和临时训练产物。

| 任务 | 登记脚本 | 当前默认 manifest |
| --- | --- | --- |
| 目标检测 | `tools/register_object_detection_model.py` | `smartcart_objects_yolov8n_combined_v3_pt_v1.manifest.json` |
| 红绿灯 | `tools/register_traffic_light_model.py` | `smartcart_traffic_light_yolov8n_combined_v2_pt_v1.manifest.json` |
| 人行道 | `tools/register_laneseg_model.py` | `smartcart_laneseg_yolov8n_seg_roboflow_pt_v1.manifest.json` |
| 危险路况 | `tools/register_hazard_model.py` | `smartcart_hazard_yolov8n_roboflow_pt_v1.manifest.json` |

`models/weights/` 中的可部署 `.pt` 文件通过 Git LFS 管理。普通 Git 只保存指针文件，真正的权重由 LFS 拉取，既能让远程仓库保留部署模型，又不会把大文件直接塞进普通 Git 历史。部署前必须执行 `git lfs pull`，并使用 `tools/check_model_manifest.py --require-artifact` 检查 manifest 指向的权重是否真实存在。

4.4 评估结果

模型训练完成后，项目分别使用训练 manifest 中的指标和独立 test split 评估结果判断模型是否满足阶段验收。对于当前目标，模型不追求开放道路自动驾驶级别的完美精度，而是要求在低速智能车场景下能稳定输出关键风险类别，并能通过后处理和控制策略降低误检风险。

| 模块 | 主要评估结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 目标检测 | precision 0.92744；recall 0.87087；mAP50 0.92846；独立 test accuracy 0.6958。 | 可识别 pedestrian、bicycle、car、scooter、roadblock，scooter 仍有遮挡和小目标误差。 |
| 红绿灯 | precision 0.86599；recall 0.91106；mAP50 0.90945。 | 当前 v2 模型可交付；剩余问题主要是远距离小灯、低对比度和行人灯干扰。 |
| 人行道 | mask precision 0.96419；mask recall 0.73723；mask mAP50 0.84856。 | 可输出 `LaneSeg(mask_id=1)`；若后续做像素级路径规划，需要扩展完整 mask 接口。 |
| 危险路况 | precision 0.67611；recall 0.71703；mAP50 0.72687。 | 可覆盖 pothole 和 curb；实际控制前建议增加 ROI、时序确认和置信度策略。 |

评估工具会输出错例 JSON、错例图片和人工 review CSV。红绿灯、目标检测和危险路况都已经建立了错误可视化流程，便于判断问题属于缺数据、错标注、阈值策略还是后处理规则。当前阶段已经把影响较大的标注问题和 scooter 数据问题处理到可接受状态，剩余细节可作为后续优化任务。

4.5 树莓派部署流程

目标部署平台为 Raspberry Pi 5，摄像头为 Raspberry Pi Camera Rev 1.3，通过 CSI 排线连接并默认使用 Picamera2 抓帧。部署时先安装系统依赖和 Python 虚拟环境，再拉取 Git LFS 权重，最后执行模型检查、离线 smoke test 和实时可视化验证。

在 Raspberry Pi 5 上安装 `git-lfs`、`python3-picamera2`、OpenCV、PyTorch、Ultralytics、PyYAML 和串口依赖。

从远程仓库 `x1710927987/raspberrypi-smart-cart-ai-vision-module` 克隆项目，并执行 `git lfs pull` 拉取 `.pt` 权重。

检查 `models/weights/` 下四个部署权重是否存在，并运行 `tools/check_model_manifest.py` 验证 manifest。

使用 `rpicam-hello --list-cameras` 与 Picamera2 抓帧命令确认 Raspberry Pi Camera Rev 1.3 可用。

先运行统一 pipeline smoke test，再运行实时可视化工具，最后再进入控制主程序或串口联调。

CSI 摄像头说明 当前硬件使用的是 Raspberry Pi Camera Rev 1.3，而不是 USB 摄像头。因此树莓派部署时默认参数应为 `--camera-backend picamera2`。只有在使用 USB 摄像头替代测试时，才切换为 `--camera-backend opencv --camera 0`。

4.6 Smoke Test 与验收命令

每次替换模型、修改 manifest 或部署到新树莓派后，都应先运行 smoke test。统一 smoke test 会加载四个默认模型，执行真实图片推理，融合为 `PerceptionOutput`，再进行 JSON 序列化和 schema 校验。当前交付记录中，统一 smoke test 状态为 `ok`，四个模块均已被调用，输出可以被运行时契约校验。

| 验收目的 | 命令 |
| --- | --- |
| 检查四模型离线链路 | `python tools/run_perception_pipeline_smoke.py --device cpu` |
| CSI 摄像头实时识别并保存图片 | `python tools/run_perception_live_view.py --camera-backend picamera2 --device cpu --fps 3 --max-frames 10 --no-window --print-json-every 1 --save-dir cache/live_view_frames --save-every 1` |
| 打开实时窗口观察标注框 | `python tools/run_perception_live_view.py --camera-backend picamera2 --device cpu --fps 3` |
| 控制主程序 mock 串口运行 | `python control/app.py --camera-backend picamera2 --mock-serial --fps 3 --max-frames 10` |

在 VNC 环境下运行实时可视化工具时，画面中会显示摄像头实时图像，并对检测到的 objects、traffic light、laneseg 和 hazard 结果进行叠加显示。对于部署验收来说，最重要的是确认颜色通道正常、推理不会报错、输出 JSON 中包含完整字段，并且保存的标注图片能够反映模型实际检测结果。

5. 测试结果、局限与后续工作

经过前述模型训练、登记和部署准备后，感知模块已经形成了可以交付给控制组继续联调的版本。当前验收重点不是单个模型在所有开放场景下达到最优，而是确认四模型可以在同一条感知流水线中加载、推理、融合、序列化，并能在 Raspberry Pi 5 + Raspberry Pi Camera Rev 1.3 的真实摄像头输入下输出带标注的实时画面。

5.1 统一 Smoke Test 结果

统一 smoke test 使用真实模型和真实样本图片，调用 objects、traffic light、laneseg 和 hazard 四个默认子模块，并将输出融合成 `PerceptionOutput`。最新交付记录显示该测试状态为 `ok`，说明模型加载、后处理、融合、JSON 序列化和运行时契约校验均能通过。

| 检查项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试状态 | ok | 统一感知流水线可以完成端到端推理。 |
| 样本数量 | 4 | 覆盖 objects、traffic light、sidewalk、hazard 代表样本。 |
| 调用模块 | objects, traffic_light, laneseg, hazard | 四个默认真实模型均被调用。 |
| 有效输出 | validated_outputs=4 | 所有输出均可序列化并通过运行时结构校验。 |

从样本结果看，objects 测试图可以输出行人目标，traffic-light 测试图可以同时触发目标、人行道、红绿灯和危险路况字段，sidewalk 测试图可以输出 `LaneSeg(mask_id=1)`，hazard 测试图可以输出 curb。该结果证明当前四模型不是孤立脚本，而是已经被统一 pipeline 接入。

5.2 树莓派实时识别验证

树莓派端验证使用 Raspberry Pi 5 和 Raspberry Pi Camera Rev 1.3。由于该摄像头通过 CSI 排线连接，程序默认使用 Picamera2 后端，而不是 OpenCV 的 USB 摄像头后端。实时验证命令能够从摄像头抓取画面，将帧传入 `PerceptionPipeline`，并把识别框、类别标签、红绿灯状态、人行道和危险路况结果叠加到画面或保存的图片中。

| 验证内容 | 当前状态 |
| --- | --- |
| CSI 摄像头检测 | `rpicam-hello --list-cameras` 可识别 ov5647 / Camera Rev 1.3。 |
| Picamera2 抓帧 | 已修正颜色通道问题，实时画面颜色正常。 |
| 实时标注画面 | `run_perception_live_view.py` 可显示或保存带框选和标签的画面。 |
| 已观察到类别 | 可识别 scooter、pedestrian、roadblock、car 等目标；红绿灯、hazard 和 laneseg 结果已接入可视化链路。 |
| 串口状态 | 小车控制板未连接时使用 `--mock-serial`，不影响视觉链路验收。 |

实时画面验收标准 实时识别功能的最低验收标准是：画面颜色正常、程序不阻塞崩溃、检测到的目标能够以框和类别标签显示、JSON 输出包含完整 `PerceptionOutput` 字段、保存图片能复现实测结果。

5.3 树莓派实机调试问题与处理结果

除离线模型评估外，本项目还在树莓派真实硬件上进行了多轮调试。实机调试暴露出的问题与模型训练问题不同，主要集中在摄像头连接、色彩通道、图形界面和串口设备可用性上。这些问题虽然不直接属于模型精度，但会决定视觉模块是否真的能够在目标平台上运行。

| 问题 | 现象 | 处理方式 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSI 摄像头连接问题 | 早期运行 Picamera2 或控制主程序时出现 camera frontend timeout，也出现过检测不到摄像头的排查场景，曾怀疑摄像头未连接或连接不稳定。 | 使用 `sudo fuser -v /dev/video* /dev/media*` 排查占用进程，并用 `rpicam-hello --list-cameras` 检查硬件识别状态，同时检查 CSI 排线和接口。 | 最终摄像头可被识别为 ov5647 / Raspberry Pi Camera Rev 1.3，说明硬件链路可以工作。 |
| 摄像头颜色异常 | Picamera2 抓帧后人脸偏蓝，而 `rpicam-hello` 预览颜色正常。 | 定位为程序中 RGB/BGR 色彩通道处理不一致，统一 CameraSource 输出 OpenCV BGR 帧。 | 修正后实时画面颜色恢复正常，保存图片和窗口显示一致。 |
| 树莓派桌面环境问题 | 其中一块树莓派无法进入可视化桌面，只能进入命令行，导致 VNC 实时画面验证受阻。 | 改用另一块可正常进入桌面/VNC 的 Raspberry Pi 5 进行实时可视化测试。 | 成功运行 `run_perception_live_view.py`，可看到动态画面、检测框和类别标签。 |
| 串口设备未连接 | 未连接小车控制板时 `/dev/ttyUSB*` 和 `/dev/ttyACM*` 不存在。 | 视觉验证阶段使用 `--mock-serial`，先验证真实摄像头、真实模型和真实决策链路。 | 串口问题不阻塞视觉模块验收，后续连接下位机后再关闭 mock serial。 |

最终实机运行结果表明，摄像头动态画面可以实时显示并叠加识别结果，但在 Raspberry Pi 5 CPU 推理条件下画面略有卡顿。模型整体识别速度较快，能够在画面中框选并标注 scooter、pedestrian、roadblock、car 等类别；红绿灯、人行道和危险路况结果也已接入同一可视化链路。与此同时，识别仍存在轻微不稳定，尤其在小目标、遮挡、光照变化和背景复杂时更明显。

造成误识别的原因之一是训练数据规模有限。当前每种识别物的数据量大致在 1000-2000 张以内，能够支持阶段验收和基本演示，但还不足以覆盖所有真实环境变化。因此实测中可能出现将无关物体识别为目标物的情况。后续如果要进入真实道路长期运行，应继续补充场景数据，并在控制层加入 ROI 过滤、多帧确认和保守阈值策略。

5.4 当前局限

当前版本已经适合阶段演示和与控制模块继续联调，但仍然存在一些需要在真实车辆运行前处理的限制。这些限制主要来自模型数据覆盖、树莓派端算力、单帧推理方式以及真实控制板联调尚未完成。

| 类别 | 局限 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 模型覆盖 | hazard 目前只覆盖 pothole 和 curb；积水坑洞按 pothole 处理，没有单独 water 类。 | 可以满足当前验收，但对更复杂路面障碍仍需补数据。 |
| 小目标与遮挡 | 远距离小红绿灯、低对比度红绿灯、密集停放 scooter、遮挡目标仍可能漏检或误检。 | 控制策略需要采用保守阈值和多帧确认。 |
| 分割输出 | laneseg 当前输出轻量级 `LaneSeg(mask_id, conf)`，未把完整像素 mask 传给控制模块。 | 可用于区域存在性判断，但不适合直接做精细路径规划。 |
| 时序策略 | 当前 pipeline 主要是单帧感知，没有目标跟踪、时间投票、ROI 过滤和速度估计。 | 真实车控制前需要增加稳定性策略，避免一帧误检导致突兀动作。 |
| 部署性能 | Raspberry Pi 5 CPU 推理可运行，但长时间 FPS、温度、内存和冷启动耗时仍需系统记录。 | 后续可能需要降低分辨率、降低频率或导出 ONNX/TFLite/NCNN。 |
| 硬件联调 | 真实串口控制板和电机闭环尚未完成 bench test。 | 在接入真实执行器前必须保持 mock serial 或悬空轮测试。 |

5.5 控制联调计划

下一阶段应由感知组、控制组和硬件组共同完成从“能识别”到“能安全控制”的闭环联调。建议先从无风险的 mock 串口和悬空轮测试开始，逐步过渡到低速实车验证。

在 Raspberry Pi 5 上运行 10 分钟以上实时识别，记录平均 FPS、最大延迟、CPU 温度和内存占用。

运行 `control/app.py --camera-backend picamera2 --mock-serial --fps 3`，确认真实摄像头、真实模型、真实决策引擎和 mock 串口可以同时工作。

连接下位机后先进行 bench test：车轮悬空、低速限幅、急停可用，再关闭 `--mock-serial`。

根据 `PerceptionOutput` 设计控制阈值，例如行人/车辆停车距离、红灯停车规则、坑洞和马路牙子减速规则。

在空旷场地进行低速测试，保留日志、实时画面和串口命令，便于回放分析。

5.6 后续优化方向

在阶段验收后，感知算法模块可以从性能、稳定性、类别覆盖和工程可维护性四个方向继续改进。优先级最高的是保证真实车运行安全，其次才是继续追求单帧识别指标。

性能优化：评估 ONNX、TFLite、NCNN 或量化部署，降低树莓派端 CPU 推理延迟。

稳定性优化：加入 ROI 过滤、多帧投票、目标跟踪和类别滞回，减少单帧误检对控制命令的影响。

数据优化：继续补充远距离红绿灯、复杂 scooter、台阶、碎石、轮椅、婴儿车等低速场景样本。

接口优化：在保持 `PerceptionOutput` 兼容的基础上，为 laneseg 增加可选 mask 或可通行区域多边形。

日志优化：建立图像帧、模型输出、决策命令和串口帧的统一日志，便于事故复盘和算法迭代。

资料整理：清理外部数据集 license 记录，保留模型训练、登记、评估和部署命令，保证后续同学可以复现。

综上，当前感知模块已经完成从数据、训练、登记、评估到树莓派实时推理的主要工程链路，可以作为后续控制系统的输入基础。下一阶段工作的重点应放在真实车安全联调、运行性能记录和控制策略的保守化设计上。

附录：后续写作可引用文件

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| README.md | 项目概述、默认模型和模型替换验收流程。 |
| schema.md | PerceptionOutput、ControlCommand 和串口协议契约。 |
| perception_delivery_report.md | 模型清单、评估指标、局限和交付清单。 |
| deployment_guide.md | Raspberry Pi 5 部署步骤和问题排查。 |
| commands.md | 常用命令速查。 |